АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021	№ 550

пгт Кикнур

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

Кикнурсий муниципальный округ Кировской области

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010              № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Кикнурского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в  системах теплоснабжения на территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области (далее – Порядок) согласно приложению.

- Настоящее постановление  разместить на официальном сайте администрации Кикнурского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа.

Глава Кикнурского

муниципального округа    С.Ю. Галкин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кикнурского муниципального

округа Кировской области

от 10.08.2021     №  550

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения на территории муниципального образования

Кикнурский муниципальный округ Кировской области

- I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области разработан с учетом взаимодействия  тепло-,  электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и органов местного самоуправления Кикнурского муниципального округа Кировской области (далее - Порядок).

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации  аварий между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществляющих деятельность на территории Кикнурского муниципального округа, потребителями тепловой энергии, администрацией Кикнурского муниципального округа.

1.3. В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

1.4. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций  является обеспечение устойчивой  и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных сетях и системах водоотведения.

1.5. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимого аварийного запаса материалов и оборудования;

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах систем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.6. Ресурсоснабжающие организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги,  должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены  оперативно-диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы,  обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.7. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских и (или) аварийно-восстановительных служб  по ликвидации аварийной ситуации осуществляет ЕДДС Кикнурского муниципального округа.

II. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций и потребителей

тепловой  энергии при ликвидации аварийных ситуаций.

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных инженерных сетях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ресурсоснабжающая организация обязана:

2.1.1. принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;

2.1.2. силами аварийно-восстановительных бригад  приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

2.1.3.  информацию о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении принятом по вопросу ее ликвидации, диспетчер соответствующей ресурсоснабжающей организации сообщает:

- в ЕДДС;

- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- диспетчерским службам потребителей;

- в рабочее время информируют администрацию Кикнурского муниципального округа;

2.1.4. об окончании ликвидации аварии информировать ЕДДС.

2.2. При возникновении аварийной ситуации на внутридомовых инженерных системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, управляющая компания или ТСЖ, при непосредственном управлении старшие по дому  обязаны:

2.2.1. силами аварийно-восстановительных бригад  приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

2.2.2. предупредить о характере и ориентировочном времени ее устранения ЕДДС и соответствующую ресурсоснабжающую организацию;

2.2.3. оповестить собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, попадающих под отключение, о продолжительности устранения аварии;

2.2.4. при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности сообщить по телефону ресурсоснабжающей организации  об отключении дома на наружных инженерных сетях;

2.2.5. после ликвидации аварии поставить в известность соответствующую ресурсоснабжающую организацию и ЕДДС.

III. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации

аварий на источниках и системах теплоснабжения

3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающая организация в течение всей смены осуществляет передачу оперативной информации а ЕДДС по Кикнурскому муниципальному округу.

3.2. При поступлении информации о возникновении аварийной ситуации, об отключении  или ограничении теплоснабжения потребителей ресурсоснабжающая организация обязана:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации оперативному дежурному ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3 На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;

- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от конкретных видов теплоносителей;

- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- на какой период времени, какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены)  в теплоснабжении;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей руководитель  локализации и устранения аварии, либо диспетчер соответствующей теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководство организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей, попавших в зону аварии, ЕДДС, специалиста по ГО и ЧС, администрацию округа.

3.5. Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову ресурсоснабжающей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

3.6. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей, при возникновении аварийной ситуации принимается руководством ресурсоснабжающей организации в соответствии с действующими нормативными документами и правилами.

3.7. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

3.8. Отключение систем отопления жилых домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами оперативно-ремонтных бригад теплоснабжающей организации.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче теплоэнергии медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, теплоснабжающая организация незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

3.9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую  организацию  и выполняется как аварийная.

3.10. Ликвидация аварии на инженерных сетях с количеством отключаемых  потребителей более 10 производится по плану, согласованному с главой Кикнурского муниципального округа.

3.11. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений ресурсоснабжающие организации отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным, немедленным извещением Главного специалиста ГО и ЧС, главы Кикнурского муниципального округа и после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

3.12. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов, при необходимости, через соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации, о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на срок более суток, решением главы Кикнурского муниципального округа создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов теплоснабжения и жилищно-коммунального комплекса.

Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные со специалистом по ГО и ЧС.

_________________